|  | «Утверждаю» Директор МБОУ «Стародворская средняя общеобразовательная школа» ____________ Т.Н. Жилина приказ От 31.08.2017 г .№ 244 |
| --- | --- |

Программа подготовки квалифицированных рабочих

по профессии «Тракторист-машинист с/х производства»

(категории В и С)

2017

Пояснительная записка

Главной задачей профессиональной подготовки учащихся является обеспечение социальной защищенности выпускников сельских общеобразовательных  учреждений за счет того, что они, учась еще в школе, могут получить профессию механизатора, востребованную на селе.

Настоящая учебная программ подготовки трактористов-машинистов категорий «В» и «С» сельскохозяйственного производства предназначена для подготовки квалифицированных рабочих из числа учащихся 10-11 классов. Примерная программа подготовки трактористов категории «B», «С»
разработана в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на основе Государственного
образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1,
1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7)-2000., утвержденного Министерством образования Российской Федерации.

В процессе теоретических занятий учащиеся изучают устройство, техническое обслуживание, хранение и ремонт тракторов с мощностью двигателя до 25,7 кВт – категория «В», (тракторы типа Т-25), колесных тракторов с мощностью двигателя от 25,7 до 110,3 кВт - категория «С» (тракторы типа МТЗ). Кроме того, в курс включаются разделы «Сельскохозяйственные машины», «Правила дорожного движения», «Основы управления и безопасности движения», «Основы агрономии и технологии механизированных работ», «Охрана труда» и «Оказание первой до врачебной помощи».

Для проведения занятий в школе оборудован специализированный кабинет механизации. Обучение вождению трактора и работе в агрегате с сельхозмашинами проводится во внеурочное время по утвержденному руководителем школы графику. Для обучения учащихся первоначальным навыкам вождения тракторов, образовательное учреждение имеет полигон. Занятия по практическому вождению проводятся преподавателем, имеющим  удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории.

В процессе производственного обучения учащиеся закрепляют полученные знания на лабораторно-практических занятиях, а также в процессе практических работ в период 180 часовой летней производственной практики. В летний период, после окончания 10 класса, предусмотрена месячная производственная практика, которая проводится на базе ООО «СПК ПЗ «Стародворский». Во время практики осуществляется обучение учащихся работе на тракторных агрегатах, под наблюдением наставника при выполнении технологических операций по обработке почвы и возделыванию сельскохозяйственных культур. Одновременно на машинном дворе закрепляются знания по слесарному делу. Между базовым хозяйством и общеобразовательным учреждением заключен двухсторонний договор о выделении для учебных целей тракторов и недостающих сельхозмашин, а также проведении производственной практики. В зависимости от конкретных условий производственную практику частично можно отработать в течение учебного года, после изучения соответствующих тем по программе.

Учащиеся выпускных классов, полностью прошедшие курс теоретического и практического обучения в соответствии с программой, допускаются к сдаче квалификационного экзамена. Учащиеся, успешно сдавшие экзамены и практическую пробу получают свидетельство об окончании обучения. После сдачи квалификационных экзаменов выпускники получают удостоверение государственного образца тракториста-машиниста категории «В», «С».

Квалификационная характеристика

Тракторист-машинист категории «В» и «С» должен уметь: самостоятельно работать на колёсных тракторах, в агрегате с тракторными прицепами, а также с почвообрабатывающими, посевными, сеноуборочными (и т.д.) сельхозмашинами, агрегатируемыми с тракторами. Выполнять полевые механизированные работы в соответствии с требованием агротехники и технологии производства механизированных работ. Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление груза на прицепе. Самостоятельно выполнять простейшие регулировочные операции на тракторах и сельхозмашинах. Выполнять все операции ежесменного технического обслуживания за трактором. Выполнять под руководством мастера - наладчика, бригадира или механика операции технического обслуживания № 1 и № 2. Устранять возникающие неисправности трактора и сельхозмашин, не вызывающей необходимости в разборке сборочных единиц и механизмов. Под руководством механика или бригадира подготавливать машины к постановке их на длительное хранение в соответствии с действующими инструкциями. Экономить топливо, смазочные и другие эксплуатационные материалы. Правильно организовывать и содержать рабочее место применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и современные методы организации труда. Строго соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены.

Тракторист-машинист категории «В» и «С» должен знать:

- устройство и правила технической эксплуатации тракторов типа Т-25, МТЗ-80 и агрегатируемых с этими тракторами сельхозмашин и тракторных прицепов.

- основные требования агротехники и технологии производства механизированных полевых работ по ведущим культурам, возделываемых в хозяйствах региона;

- правила дорожного движения, основы безопасности движения и перевозка грузов, охраны труда;

- правила безопасности при работе на тракторах и сельхозмашинах, правила внутреннего трудового распорядка бригады, отделения, правила пожарной безопасности;

- нормы выработки и нормы расхода топлива и смазочных материалов;

- правила хранения тракторов и сельхозмашин;

- признаки и причины основных неисправностей тракторов и сельхозмашин, возникающих в процессе эксплуатации и способы их устранения;

- основы экономических знаний, мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - Гостехнадзор) учащиеся получают удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными машинами категории «С» - колесными тракторами с двигателем мощностью от 25,7 кВт до 110,3 кВт.

Примерная программа содержит профессиональную характеристику, примерные учебный план и программы по предметам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт», «Правила дорожного движения», «Основы управления и безопасность движения», «Оказание первой медицинской помощи».

Примерный учебный план - документ, устанавливающий на федеральном уровне перечень предметов и объем часов. Указанный в нем перечень предметов, общее количество часов, отводимое на изучение каждого предмета, а также предметы, выносимые на экзамены и зачеты, не могут быть изменены.

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, отведенных на изучение тем, может, в случае необходимости, изменяться при условии, что программы будут выполнены полностью.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки трактористов категорий «В» и «С»

| № п/п | Содержание учебного материала, темы | Класс | Предмет | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Элементы технической механики |  |  | 76 |
|  | Введение Основы слесарной обработки Основы материаловедения Основы технических измерений Основные сведения о машинах и её деталях Валы, оси, подшипники и муфты Зубчатые и червячные передачи Ременные и цепные передачи Взаимозаменяемость: допуски и посадки, ГОСТы Волнистость и шероховатость поверхностей ГОСТы Шпоночные, шлицевые и штифтовые соединения Резьбовые соединения Сварные и заклёпочные соединения | 7-8 | Технология (труд техн.) | 2 20 12 6 4 4 4 2 10 4 1 3 2 2 |
| 2. | ## Основы агрономии |  |  | 48+19 |
|  | Введение Строение и жизнедеятельность растений Состав и свойства почвы Система обработки почвы Удобрения Мелиорация почвы Семена и посев Уход за посевами Полив с/х культур Сорные растения и борьба с ними Вредители и болезни с/х культур Система земледелия, севообороты | 8, 9 | Технология Эл.курс «С/х труд» | 2 6 6 4 4 2 6 2 4 6 4 2 |
|  | Охрана окружающей среды, экология | 9,10,11 | Биология | 6+ 9+ 4 |
| 3. | ## Охрана труда |  |  | 1+20+12 |
|  | Правовые основы охраны труда |  | Обществознание | 1 |
|  | Организационные основы охраны труда Основы безопасности труда в с/х производстве Гигиена труда, производственная санитария | 8, 9 | Технология Эл. курс «С/х труд» | 8 10 2 |
|  | Пожарная безопасность Основы электробезопасности Гигиена труда, производственная санитария | 10, 11 | ОБЖ | 6 4 2 |
| 4. | Внесение удобрений Химическая защита растений | 9 | Химия | 2 2 |
| 5. | Административная ответственность Уголовная ответственность Гражданская ответственность Правовые основы охраны природы | 9 | Обществознание | 1 1 1 1 |
|  | Итого: | 5-9 кл. |  | 183 ч. |

Обучение в рамках школьной программы по специальности тракторист-машинист сельскохозяйственного производства двух категорий («В» и «С») возможно лишь за счёт интегрирования части предметов профессионального цикла в общеобразовательный цикл.

Таким образом, настоящий учебный план предусматривает введение профессионального обучения школьников, начиная с 7 класса, в рамках общеобразовательной области «Технология» федерального компонента общеобразовательного учебного плана школы: программа предмета «Технология. Технический труд» предусматривает изучение тем из раздела «Элементы технической механики» на базе учебной столярно-слесарной мастерской школы.

Обучающиеся 8 и 9 классов изучают  «Основы агрономии» и раздел «Охрана труда» на элективных курсах «Сельскохозяйственный труд» в рамках часов, выделенных из компонента образовательного учреждения.

Кроме того, в 9 классе начинается непосредственное изучение теоретических вопросов профессиональной подготовки: разделы «Тракторы» (теория) – 34 часа и «Сельскохозяйственные машины» (теория) – 34 часа  на соответствующих элективных курсах в рамках часов, выделенных из компонента образовательного учреждения. Также обучающиеся 9 класса в ходе изучения общеобразовательных дисциплин получают необходимые знания, умения и навыки по темам, предусмотренным профессиональным циклом: «Правовые основы охраны труда, охраны природы», «Административная, уголовная и гражданская ответственность» - обществознание (5 часов); «Внесение удобрений, химическая защита растений» - химия (4 часа); «Охрана окружающей среды, экология» - биология (6 часов).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовки трактористов-машинистов категорий «B,С»

| № п/п | Предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | теоре- тические занятия | лабор.- практич. занятия |
| 1. | Устройство | 127 | 79 | 48 |
| 2. | Эксплуатационные качества трактора и сельхозмашин | 79 | 45 | 34 |
| 3. | Правила дорожного движения | 64 | 35 | 29 |
| 5. | Оказание первой медицинской помощи | 8 | 4 | 4 |
| 6. | Производственное обучение | 122 |  |  |
|  | Итого | 400 | 158 | 134 |
|  | Консультации | 12 |  |  |
|  | Экзамены: |  |  |  |
| 1. | «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт» | 12 |  |  |
| 2. | «Правила дорожного движения», «Основы управления и безопасность движения» | 12 |  |  |
| 3. | Вождение * |  |  |  |
|  | Зачет: |  |  |  |
|  | «Оказание первой медицинской помощи» | 1 |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 12 |  |  |
|  | Всего | 449 |  |  |
|  | Вождение | 15 |  |  |

В 10, 11 классах на профессиональную подготовку обучающихся используются часы образовательной области «Технология» инвариантной части общеобразовательного  учебного плана школы и используется должность «мастера» штатного расписания (по 4 часа в каждом классе в рамках дополнительных факультативных занятий вне основной учебной нагрузки обучающихся) – за счет вакантной должности «мастера». Таким образом, теоретические вопросы по «Технологии механизированных работ», «Техническому обслуживанию и ремонту тракторов и сельхозмашин» изучаются в объёме 408 часов за два последних года обучения.

Разделы «Охрана труда» (12 часов) и «Оказание первой медицинской помощи» (25 часов) изучаются в рамках программы по общеобразовательному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах за счёт небольшого сокращения часов на раздел «Основы военной службы».

Кроме того программа общеобразовательного предмета «Биология» 9-11 классов предусматривает изучение тем «Охрана окружающей среды, экология» в общем объёме 19 часов, таким образом эти темы могут не рассматриваться дополнительно в разделе «Основы агрономии».

Особый вопрос представляет организация производственного обучения. В зависимости от контингента обучающихся 10 и 11 классов, проходящих профессиональную подготовку, возможны два варианта: первый - проведение занятий по производственному обучению после уроков в дни с наименьшим их количеством или в вечернее  время (два дня в неделю по 3 часа); второй – использование суббот при пятидневной учебной неделе. В любом случае, при индивидуальном подходе к немногочисленному контингенту обучающихся возможно производственное обучение в течение двух последних лет профессиональной подготовки в полном объёме часов (408 часов).

Производственная практика для обучающихся 9-11 классов проходит в период летних каникул и весенне-осенних полевых работ по решению Совета школы от 26.08.2012 в общем объёме 120 часов.

На теоретических занятиях должны использоваться детали, сборочные единицы, приборы и агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов сопровождается показом на моделях и агрегатах. При необходимости следует использовать схемы, плакаты, транспаранты, слайды, диафильмы, кинофильмы и видеофильмы. В процессе изучения учебного материала необходимо систематически привлекать учащихся к самостоятельной работе с научно-технической и справочной литературой, практиковать проведение семинаров.

При изучении предмета «Устройство» соблюдается такая последовательность:

- назначение конкретной машины;

- элементы (рабочие органы) машин, предназначенные для реализации технологического процесса;

- расположение и крепление изучаемых рабочих органов;

- принципиальные схемы устройства и действия отдельных рабочих органов и машины в целом;

- технологические регулировки;

- возможные технологические и технические неисправности, их признаки; методы выявления как неисправностей, так и причин, их вызывающих; способы устранения неисправностей и их причин;

- правила технического обслуживания и условия длительной и бесперебойной работы машин;

- экономические и экологические характеристики машины и технологического процесса;

- требования безопасности труда.

Каждая тема теоретических занятий должна иметь завершающее практическое закрепление на уроках производственного обучения.

Лабораторно-практические занятия по предмету «Устройство» проводятся в специально оборудованных лабораториях, где помимо комплектных тракторов должны, находиться и их сборочные единицы.

При организации проведения лабораторно-практических занятий по предмету «Устройство» следует соблюдать последовательность выполнения заданий:

- полная или частичная разборка машины или сборочной единицы;

- изучение взаимодействия деталей, условий работы составляющих частей и сборочных единиц машин, их смазывание и охлаждение;

- изучение  технологических  и эксплуатационных  регулировок, технологических схем работы;

- изучение содержания технических обслуживании, обеспечивающих нормальную работу сборочных единиц в процессе иx эксплуатации;

- изучение возможных эксплуатационных неисправностей и способов их устранения;

- сборка составных частей и машины в целом.

Степень полноты разборки учебных сборочных единиц в каждом задании определяется необходимостью создания оптимальных условий для достижения учебных целей и должна быть отражена в инструкционно-технологических картах. В тех случаях, когда монтажные работы трудоемки, времени для изучения устройства и принципа работы механизма или системы может оказаться недостаточно, рекомендуется иметь на рабочих местах частично разобранные и подготовленные для изучения сборочные единицы (например, из заднего моста гусеничного трактора извлечена половина планетарного механизма поворота).

Вождение тракторов выполняется на специально оборудованных полигонах или трактородромах индивидуально каждым учащимся под руководством мастера производственного обучения. Вождение проводится во внеурочное время.

На обучение вождению трактора отводится 15 часов на каждого обучаемого.  На отработку темы перевозка грузов отводится не менее 4 часов.

Занятия по предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводятся врачом или медработником со средним медицинским образованием. На практических занятиях учащиеся должны быть обучены выполнению приемов по оказанию первой помощи (самопомощи) пострадавшим на дорогах. По предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводится зачет.

На прием теоретического экзамена отводится по учебному плану 12 часов, которые распределяются по 6 часов на каждого члена экзаменационной комиссии. При проведении экзаменов методами механизированного и (или) автоматизированного контроля время, отводимое на экзамен, уменьшается до фактически затраченного.

Внутренний экзамен по практическому вождению трактора проводится в два этапа: первый этап - на закрытой от движения площадке или трактородроме; второй этап - на специальном маршруте.

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Профессия: ТРАКТОРИСТ КАТЕГОРИИ «С» - КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ ОТ   25,7   ДО   110,3 кВт.

- Назначение профессии

Тракторист категории «С» управляет колесными тракторами с двигателем мощностью от 25,7 кВт до 110,3 кВт при транспортировке различных грузов разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств. Наблюдает за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.

Профессиональные знания и навыки тракториста категории «С» позволяют ему выявлять и устранять неисправности в работе трактора, производить текущий ремонт и участвовать во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств.

3.	Квалификация

В системе непрерывного образования профессия тракторист категории «С» относится к первой ступени квалификации.

4. Содержательные параметры профессиональной деятельности

| Виды профессиональной деятельности | Теоретические основы профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Управление тракторами для производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами с соблюдением правил дорожного движения. Оказание первой медицинской помощи. Выявление и устранение неисправностей в работе тpaктоpа. Производство текущего ремонта и участие во всех видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных устройств. Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. | Основы управления трактором и безопасность движения. Правила дорожного движения. Оказание первой медицинской помощи. Устройство, техническое обслуживание и ремонт тракторов с двигателем мощностью от 22,7 кВт до 110,3 кВт и прицепных приспособлений. Правила производства работ при погрузке, креплении и разгрузке. Оформление приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы. |

5. Специфические требования.

Возраст для получения права на управление гусеничными и колесными  тракторами  категории «С» - 17 лет.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «УСТРОЙСТВО»

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Классификация и общее устройство тракторов Двигатели тракторов Трансмиссия тракторов Электрооборудование трактора Органы управления Рабочее оборудование трактора | 2 30 11 9 5 6 |
|  | Итого: | 63 |

# Программа

Тема 1. Классификация и общее устройство тракторов

Классификация тракторов. Основные сборочные единицы. Понятие о тяговых качествах тракторов. Технические характеристики тракторов категории «С».

Тема 2. Двигатели тракторов

Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство двигателя. Основные понятия и определения. Рабочий цикл двигателя.

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип работы кривошипно-шатунного механизма. Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма, их признаки и способы устранения.

Распределительный и декомпрессионный механизмы. Назначение, устройство, принцип работы распределительного и декомпрессионного механизмов. Основные неисправности распределительного и декомпрессионного механизмов, их признаки и способы устранения.

Система охлаждения двигателей. Классификация и схемы работы систем охлаждения. Назначение, устройство, принцип работы системы охлаждения. Основные неисправности системы охлаждения, их признаки и способы устранения. Охлаждающие жидкости, их характеристика и применение. Воздушное охлаждение двигателей.

Смазочная система двигателей. Общие сведения о трении и смазочных материалах. Масла, применяемые для смазывания деталей, их марки. Классификация систем смазывания двигателей. Схемы смазочных систем. Назначение, устройство и принцип работы смазочной системы. Основные неисправности смазочной системы, их признаки и способы устранения.

Охрана окружающей среды от загрязнения смазочными материалами.

Система питания двигателей. Смесеобразование в двигателях и горение топлива. Схемы работы систем питания. Необходимость очистки воздуха; способы очистки. Воздухоочистители и их классификация.

Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы.

Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. Установка топливного насоса, регулировка угла опережения подачи топлива. Карбюрация. Простейший карбюратор, состав горючей смеси.

Принцип действия регуляторов.

Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и способы устранения.

Марки топлива, применяемого для двигателей.

Тема 3.Трансмиссия тракторов

Трансмиссия. Назначение и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссии. Механические трансмиссии. Понятие о гидромеханической трансмиссии.

Типовые схемы сцеплений. Назначение устройство, принцип работы сцеплений. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители. Общие сведения и классификация коробок передач. Основные детали и элементы коробок передач. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

Масла, применяемые для смазывания коробок передач, раздаточных коробок и ходоуменьшителей,  их марки.

Промежуточные соединения и карданные передачи. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. Масла для смазывания промежуточных соединений карданных передач, их марки.

Ведущие мосты тракторов. Главная передача. Дифференциал и валы ведущих колес. Ведущие мосты колесных тракторов. Ведущие мосты гусеничных тракторов. Механизм поворота гусеничных тракторов. Приводы механизмов поворота гусеничных тракторов. Масла, применяемые для смазывания ведущих мостов тракторов, их марки.

Ходовая часть тракторов. Основные элементы ходовой части. Общие сведения о несущих системах. Назначение, устройство, принцип работы. Передние мосты колесного трактора. Подвески колесного трактора. Колесный движитель. Колеса.

Масла и смазки, применяемые для смазывания ходовой части тракторов,  их марки.

Рулевое управление. Назначение, устройство, принцип работы рулевого управления.  Основные  неисправности и способы их устранения.

Тормозные системы колесных тракторов. Назначение, устройство, принцип работы.  Основные неисправности и способы их устранения.

Гидроприводы тракторов. Механизм навески трактора. Назначение устройство, принцип работы. Регулировка механизма навески. Основные неисправности, их признаки и способы устранения.

Рабочие жидкости, применяемые в гидравлической системе, их марки.

Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов. Вал отбора мощности (ВОМ). Механизмы управления. Расположение ВОМ у изучаемых марок тракторов. Механизмы включения ВОМ.

Кабина, кузов и платформа. Рабочее место тракториста, защита от шума и вибраций. Вентиляция  кабины.

Влияние технического состояния дополнительного оборудования на безопасность движения.

Тракторные прицепы. Устройство, назначение и техническая характеристика прицепа. Основные требования безопасности при работе с прицепными приспособлениями и устройствами.

Тема 4. Электрооборудование трактора

Принципиальная схема электрооборудования. Система зажигания от магнето. Система батарейного зажигания.

Источники электрического тока. Батарея аккумуляторов. Генератор. Реле-регулятор.

Устройство и работа стартера.

Устройство и работа потребителей. Фары, сигнал, указатели поворотов, стоп-сигнал, стеклоочистили.

Техника безопасности при работе с электрооборудованием.

Тема 5. Органы управления

Рулевое управление трактора. Гидроусилители руля. Неисправности и ТО рулевого управления.

Тормозные системы. Общее устройство привода, работа. Разновидности механизмов

ТО и ремонт тормозов.

Тема 6. Рабочее оборудование трактора

Общее назначение рабочего оборудования.

Устройство для отбора мощности ВОМ.

Навесная система  гусеничного и колесного трактора.

Гидросистема. Общее устройство.

Устройство золотникового распределителя и силового цилиндра.

Приводные шкивы.

# ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ

«УСТРОЙСТВО»

# Тематический  план

| № п/п | Задания | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Основы устройства двигателя внутреннего сгорания Кривошипно-шатунный механизм тракторных двигателей Рабочий процесс 4-х и 2-хтактного двигателей | 2 1 1 |
| 4. 5. 6. | Газораспределительный механизм тракторных двигателей Декомпрессионный механизм тракторных двигателей Сборка двигателя и его механизмов | 2 1 1 |
| 7. | Система охлаждения тракторных двигателей | 2 |
| 8. | Смазочная система тракторных двигателей | 2 |
| 9. 10. | Система питания тракторных двигателей Системы пуска двигателя | 8 1 |
| 11. | Сцепления тракторов | 4 |
| 12. | Коробки передач тракторов | 1 |
| 13. | Ведущие мосты колесных тракторов | 1 |
| 14. | Ходовая часть и рулевое управление колесных тракторов | 4 |
| 15. | Тормозные системы колесных тракторов | 1 |
| 16. | Гидропривод и рабочее оборудование тракторов | 2 |
| 17. | Электрооборудование тракторов | 3 |
| 18. | Тракторные прицепы | 1 |
|  | Всего | 38 |

# Программа

Основная цель лабораторно-практических занятий по предмету «Устройство тракторов» - углубление и закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях, а также приобретение первоначальных умений выполнять разборочно-сборочные работы и основные эксплуатационные регулировки.

При организации и проведении лабораторно-практических занятий следует соблюдать следующий порядок выполнения заданий:

- ознакомление с организацией рабочего места, правилами безопасности, оборудованием и инструментами, подъемно-транспортными устройствами, инструкционно-технологическими картами;

- полная или частичная разборка машины или сборочной единицы;

- изучение взаимодействия деталей, их смазывание;

- изучение возможных дефектов деталей и их влияние на работу сборочной единицы;

- изучение технологических и эксплуатационных регулировок, обеспечивающих надежную работу сборочных единиц в процессе их эксплуатации;

- сборка составных частей и машины в целом, проверка правильности сборки;

- уборка и сдача рабочего места.

Степень полноты разборки учебных сборочных единиц в каждом задании определяется необходимостью создания оптимальных условий достижения учебных целей и должна быть отражена в инструкционно-технологических картах. В тех случаях, когда разборочно-сборочные работы трудоемки, и учебного времени занятия для выполнения задания недостаточно, рекомендуется иметь на рабочих местах частично разобранные и подготовленные для изучения сборочные единицы.

Задание 1. Основы устройства двигателя внутреннего сгорания

Устройство двигателя внутреннего сгорания. Принцип работы. Классификация двигателей. Принципиальные схемы устройства двигателя. Рабочий ход, ВМТ, НМТ, объем цилиндра.

Задание 2. Рабочий процесс 4-х и 2-хтактного двигателей

Рабочий цикл. Такт впуска - такт сжатия - такт расширения- такт выпуска. Такт сжатия – такт рабочего хода.

Задание 3. Кривошипно-шатунный механизм тракторных двигателей

Головка цилиндров, блок-картер, прокладка. Гильза цилиндров, поршень, поршневые кольца и палец. Шатун с подшипниками. Коленчатый вал, коренные подшипники. Маховик. Уравновешивающий механизм.

Задание 4. Распределительный механизм тракторных двигателей

Корпус распределительных шестерен, его крышки, корпус уплотнения.

Коромысла со стойками, клапаны, гнезда головки цилиндров, клапанный механизм. Декомпрессионный механизм. Распределительный вал, толкатели, штанги толкателей.

Установка распределительных шестерен по меткам.

Регулировка клапанов.

Задание 5. Декомпрессионный механизм тракторных двигателей

Декомпрессионный механизм, воздействующий на коромысло. Декомпрессионный механизм, воздействующий на толкатели.

Валик. Толкатель. Штанга. Коромысло. Штанга декомпрессионного механизма. Болт (винт). Контргайка.

Задание 6. Сборка двигателя и его механизмов

Задание 7. Система охлаждения тракторных двигателей

Системы жидкостного охлаждения, их общая схема. Радиатор, вентилятор, водяной насос. Рабочие жидкости.

Система воздушного охлаждения. Вентилятор.

Задание 8. Смазочная система тракторных двигателей

Схемы смазочной системы. Поддон.

Масляный насос. Фильтры. Масляный радиатор. Клапаны смазочной системы. Сапун. Подвод масла к различным элементам двигателя.

Задание 9. Система питания тракторных двигателей

Общая схема системы питания дизельного двигателя.

Топливный бак, топливопроводы, топливные фильтры, плунжерная пара, нагнетательный клапан, форсунки, распылитель.

Центробежные регуляторы частоты вращения коленчатого вала. Механизмы управления. Проверка момента подачи топлива.

Турбокомпрессор. Воздушные фильтры. Впускной и выпускной коллекторы. Выхлопная труба.

Общая схема системы питания карбюраторного двигателя.

Карбюраторы. Топливные фильтры, топливный насос. Механизм управления карбюратором.

Задание 10. Система пуска двигателя

Система пуска двигателя. Пусковые обороты двигателя. Способы запуска двигателя:  ручной, электрический, вспомогательным бензиновым двигателем.

Задание 11. Сцепления тракторов.

Общая схема трансмиссий.

Сцепления. Сервомеханизм, механизм управления сцеплением. Тормозок. Карданные валы.

Задание 12. Коробки передач тракторов

Полужесткая муфта и редуктор привода насосов.

Коробки передач. Гидросистема трансмиссии. Приводы управления коробкой передач.

Задание 13. Ведущие мосты колесных тракторов

Задний мост. Главная передача. Дифференциал. Фрикционная гидроприжимная муфта блокировки дифференциала.

Раздаточная коробка. Дифференциал переднего ведущего моста.

Конечная передача переднего моста.

Задание 14. Ходовая часть и рулевое управление колесных тракторов

Рамы; соединительные устройства, прицепные устройства.

Колеса, диски, шины. Передний мост, подвеска.

Амортизаторы, рессоры.

Рулевое управление. Гидроусилитель рулевого управления; насос,

золотник, гидроцилиндр.

Задание 15. Тормозные системы колесных тракторов

Схема тормозной системы, размещение ее составных частей. Конструктивные особенности тормозной системы и ее привода.

Задание 16. Гидропривод и рабочее оборудование тракторов

Гидропривод.

Механизмы навески. Прицепное устройство. Механизмы отбора мощности.

Гидроувеличитель сцепного веса.

Отопление. Вентиляция кабины, стеклоочистители, сиденье.

Гидрофицированный крюк, прицепная скоба.

Механизм привода заднего вала отбора мощности. Боковой ВОМ.

Приводной шкив.

Задание 17 . Электрооборудование тракторов

Источники питания. Стартеры. Система дистанционного управления стартером.

Передняя и задняя фары, подфарники, задний фонарь, указатель поворотов, плафон освещения кабины, включатели, звуковой сигнал, сигнализатор и указатель температуры воды и давления масла, амперметр.

Схема батарейной системы зажигания и расположение ее составных частей на тракторе.

Контактно-транзисторная система зажигания. Транзисторный коммутатор.

Система зажигания от магнето.

Монтаж и взаимосвязь составных частей электрооборудования. Расцветки соединительных проводов.

Пути тока в основных цепях системы электрооборудования. Проверка исправности потребителей. Предохранители.

Задание 18. Тракторные прицепы

Устройство тракторных прицепов. Устройство и работа прицепных приспособлений и устройств. Устройство и работа тормозов. Неисправности прицепов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ

«ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ТРАКТОРА И СЕЛЬХОЗМАШИН»

##### Тематический план

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сельскохозяйственные машины | 25 |
| 2. | Подготовка машинотракторных агрегатов | 9 |
| 3. | Эксплуатационные качества трактора и сельхозмашин | 9 |
|  | Итого | 43 |

Тема 1. Сельскохозяйственные машины

Сельскохозяйственные машины. Почвообрабатывающие машины.

Общее устройство плуга. Их разновидности.

Агротехнические требования к вспашке.  Бороны. Назначение, разновидности.Дисковые бороны. Агротехнические требования. Зубовые бороны, сетчатые бороны.

Катки. Назначение, устройство и работа. Шпоровые катки, водоналивные катки.

Агротехнические требования к работе.

Лущильники. Устройство и разновидности. Лемешные, дисковые. Агротехнические требования к лущению.

Культиваторы. Назначение и разновидности. Устройство и работа культиваторов. ТО.

Агротехнические требования к культивации.

Машины для внесения удобрения. Агротехнические требования к внесению удобрений.

Техника безопасности при работе.Общее устройство и работа РТТ-4,2. Общее устройство и работа РМГ-4. Общее устройство и работа НРУ-0,5. Разбрасыватель органических удобрений, жидких удобрений. Навозоразбрасыватели.

Машины для борьбы с болезнями и вредителями.

Уборочные машины. Картофелекопалка. Косилка КРН-2,1. Косилка КС-2,1.Косилка КУФ-1,8. Косилка КИР-1,5. Техническое обслуживание и ремонт косилок.  Грабли поперечные ГП-14 и валкообразователи. Прессподборщик ПС-1,6. Сцепки СП-15, СП-16.

Машины для посева. Сеялка зерновая С3-3,6. Кукурузная сеялка. Картофелесажалка. Агротехнические требования к посеву.

Инструктаж по ТБ труда.

Тема 2. Подготовка машинотракторных агрегатов

Подготовка машинотракторных агрегатов к посеву зерновых культур

Подготовка машинотракторных агрегатов для внесения удобрений.

Подготовка машинотракторных агрегатов для вспашки почвы.

Подготовка машинотракторных агрегатов для культивации.

Подготовка машинотракторных агрегатов для боронования.

Подготовка машинотракторных агрегатов для работы с прицепом

Подготовка машинотракторных агрегатов к уборке.

Основы организации и экономики возделывания с/х культур.

Интенсивные технологии возделывания с/х культур.

Тема 3. Эксплуатационные качества трактора и сельхозмашин

Техническое обслуживание трактора. Система ТО и ремонта трактора. ЕТО.

Средства технического обслуживания тракторов. Оборудование для технического обслуживания тракторов. Диагностические средства. Организация технического обслуживания тракторов. Виды технического обслуживания тракторов и перечень работ при их проведении.

ТО-1.  ТО-2. ТО-3. Сезонное ТО. ТО в особых условиях

Правила обкатки машин

Организация ремонта машин. Виды ремонта тракторов. Методы ремонта тракторов. Подготовка тракторов к ремонту. Технология ремонта.  Требования к качеству ремонта.

Правила ТБ при работе на тракторе и с с/х машинами. Меры безопасности при работе в поле.

Общие требования пожарной безопасности

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ

«ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ТРАКТОРА И СЕЛЬХОЗМАШИН»

Тематический  план

| № п/п | Задания | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Агротехнические требования к работам, выполняемым сельхозмашинами | 7 |
| 2. | Общее устройство и работа сельскохозяйственных машин | 8 |
| 3. 4. 5. | Подготовка машинотракторных агрегатов Техническое обслуживание трактора Решение задач по безопасности движения | 7 4 10 |
|  | Итого | 36 |

# Программа

Задание 1. Агротехнические требования к работам, выполняемым сельхозмашинами

Агротехнические требования к вспашке. Дисковые бороны. Агротехнические требования к работе с дисковыми баранами. Агротехнические требования к лущению. Агротехнические требования к культивации. Агротехнические требования к внесению удобрений. Шпоровые катки, водоналивные катки. Агротехнические требования к работе с ними. Агротехнические требования к посеву.

Задание 2. Общее устройство и работа сельскохозяйственных машин

Общее устройство и работа РТТ-4,2. Общее устройство и работа РМГ-4. Общее устройство и работа НРУ-0,5. Разбрасыватель органических удобрений, жидких удобрений. Прицепы. Навозоразбрасыватели. Косилка КРН-2,1. Косилка КС-2,1. Косилка КУФ-1,8. Косилка КИР-1,5. Грабли поперечные ГП-14 и валкообразователи. Прессподборщик ПС-1,6. Сцепки СП-15, СП-16.  Машины для посева. Сеялка зерновая С3-3,6.

Задание 3.  Подготовка машинотракторных агрегатов

Подготовка машинотракторных агрегатов к посеву зерновых культур.

Подготовка машинотракторных агрегатов для внесения удобрений.

Подготовка машинотракторных агрегатов для вспашки почвы.

Подготовка машинотракторных агрегатов для культивации.

Подготовка машинотракторных агрегатов для боронования.

Подготовка машинотракторных агрегатов для работы с прицепом.

Подготовка машинотракторных агрегатов к уборке.

Задание 4. Техническое обслуживание трактора

Техническое обслуживание трактора. Система ТО и ремонта трактора. ЕТО.

ТО-1.  ТО-2. ТО-3. Сезонное ТО. ТО в особых условиях.

Задание 5. Решение задач по безопасности движения

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

# Тематический план

| № п/п | Наименование разделов и тем занятий | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них на занятия |  |
|  |  |  | Теор. | Практ-е |
| 1. | Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Термические поражения. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Обработка ран. Пользование индивидуальной аптечкой. Остановка наружного кровотечения | 2 | 1 | 1 |
|  | Итого | 8 | 4 | 4 |

П р о г р а м м а

Тема 1. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности

Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие от травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние фактора времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для лобового столкновения, удара в бок, резкого торможения, переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные повреждения при наезде на пешехода.

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения позвоночника, таза, открытого пневмоторакса.

Психотические и нервотические расстройства, их характеристики и частота возникновения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, истерические психозы, психогенный ступор. Особенности оказания медицинской помощи не полностью адекватным пострадавшим, как с психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Тема 2. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового поражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизации при ожогах. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних дыхательных путей.

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая травма. Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме.

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая смерть, биологическая смерть. Их признаки. Содержание реанимационных мероприятий при оказании первой медицинской помощи и критерии ее эффективности.

Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи.

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой медицинской помощи. Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия.

Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате сознания.

Особенности угрожающих жизни состояний у детей, стариков, беременных женщин.

Тема 3. Острые,  угрожающие жизни терапевтические состояния. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП

Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Гипертонический криз. Эпилептический припадок. Астматический статус. Отравления. Клинические признаки, способы оказания первой медицинской помощи.

Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению сердечно-легочной реанимации.

Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости тампоном, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания «изо рта в рот», «изо рта в нос». Использование воздуховода. Техника закрытого массажа сердца. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации одним или двумя спасателями. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, открытыми повреждениями грудной клетки, множественными переломами ребер.

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механической асфиксии у детей.

Тема 4. Обработка ран. Остановка наружного кровотечения. Пользование индивидуальной аптечкой

Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при повреждениях различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку с использованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств. Наложение асептической повязки при травме брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Использование подручных средств наложения повязок.

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута-закрутки и резинового жгута; максимальное сгибание конечности; тампонирование раны, наложение давящей повязки. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая медицинская помощь при кровохарканьи, кровавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное кровотечение.

Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого.

# ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ПРЕДМЕТА «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

# Тематический план

| № п/п | Наименование разделов и тем занятий | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них на занятия |  |
|  |  |  | Теор. | Практ-е |
| 1. | Общие положения. Основные понятия и термины | 6 | 6 | - |
| 2. | Дорожные знаки | 3 | 3 | - |
| 3. | Дорожная разметка и ее характеристики | 2 | 2 | - |
| 4. | Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин | 8 | 8 | - |
| 5. | Регулирование дорожного движения | 4 | 4 | - |
| 6. | Проезд перекрестков | 2 | 2 | - |
| 7. | Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных | 1 | 1 |  |
|  | переездов |  |  |  |
| 8. | Перевозка грузов | 1 | 1 | - |
| 9. | Техническое состояние и оборудование трактора | 4 | 4 | - |
| 10. | Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения | 2 | 2 | - |
| 11. | Ответственность водителей за нарушение ПДД | 1 | 1 | - |
| 12. 13. | Необходимые документы водителя Практические занятия. Решение задач ПДД | 1 29 | 1 - | - 29 |
|  | Всего | 64 | 35 | 29 |

# Программа

Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении.

Документы, которые тракторист самоходной машины обязан иметь
при себе и представлять для проверки работникам милиции, гостехнадзора и их внештатным сотрудникам.

0бязанности тракториста перед выездом и в пути.

Права и обязанности тракториста, движущегося с включенным проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом. Обязанности других трактористов по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств.

Обязанности трактористов, причастных к дорожно-транспортному происшествию.

Тема 2. Дорожные знаки

3начение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. Требования к paсcтановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки.

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия тракториста при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим  знаком.

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков приоритета.

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название,

назначение и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия запрещающих знаков.

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и место установки каждого знака.

Действия тракториста в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения.

Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки информационно-указательных знаков. Название, назначение и место установки каждого знака.

Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения.

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака.

Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.

Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики

Значение разметки  в общей организации дорожного движения, классификация разметки.

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия тракториста в соответствии с требованиями горизонтальной разметки.

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки.

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой.

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения.

Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Использование предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и ее предупреждение.

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов.

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности тракториста перед началом движения, перестроением и другими изменениями направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия тракториста при наличии полосы разгона (торможение). Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом.

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования.

Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования к расположению самоходной машины на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости движения.

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением.

Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходных машин на проезжей части.

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне населенных пунктов на автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий транспортных средств, а также для трактористов со стажем работы менее двух лет. Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для тракториста тихоходных и большегрузных самоходных машин.

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции.

Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом обгона. Действия тракториста при обгоне. Места, где обгон запрещен.

Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда.

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоходной машины на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при постановке трактора на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещена.

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки.

Тема 5. Регулирование дорожного движения

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия трактористов в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Регулирование движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе.

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение.

Действия тракториста и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.

Решение    комплексных    задач, разбор типичных    дорожно-транспортных ситуаций с использованием: технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения.

Тема 6. Пpoeзд перекрестков

Общие правила проезда перекрестков.

Нерегулируемые перекрестки, перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначны и равнозначных дорог.

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке.

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. Действия тракториста в случае, если  он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии  знаков приоритета.

Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и  железнодорожных переездов

Пешеходные переходы  и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности тракториста, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей».

Железнодорожные  переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств.

Правила остановки самоходных машин перед переездом. Обязанности тракториста при вынужденной остановке на переезде.

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.

Случаи, требующие согласования условий движений через переезд
с начальником дистанции пути железной дороги.

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок и железнодорожных переездов.

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.

Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаком ограниченного обзора. Действия тракториста при вынужденной остановке на железнодорожном переезде.

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения.

Тема 8. Перевозка грузов

Правилa размещения и закрепления груза.

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие coглacовaния условий движения тракторов  с уполномоченными на то организациями.

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов.

Тема 9.  Техническое состояние и оборудование трактора

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация тракторов.

Неисправности, при возникновении которых тракторист должен принять меры к их устранению, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение.

Опасные последствия эксплуатации тракторов с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения.

Тема 10. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения

Регистрация (перерегистрация) трактора.

Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными знаками, предупредительными устройствами.

Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных знаков и предупредительных  устройств.

Тема 11. Ответственность водителей за нарушение ПДД

Уголовная ответственность владельца при ДТП.

Административная ответственность при ДТП.

Гражданская ответственность при ДТП.

Тема 12. Необходимые документы водителя

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тематический   план

| № п/п | Задания | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных мастерских | 2 |
| 2. | Слесарные работы | 30 |
| 3. | Ремонтные работы | 76 |
|  | Всего | 122 |

# Программа

Задание 1. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных мастерских

Учебная мастерская. Организация рабочего места, порядок получения и сдача инструментов, оборудования.

Требования безопасности в учебных мастерских. Виды травматизма и его причины. Мероприятия по предупреждению травматизма.

Основные правила и инструкции по требованиям безопасности
труда и их выполнение.

Правила электробезопасности.

Противопожарные мероприятия. Причины пожаров в помещениях учебных мастерских. Правила отключения электросети, меры предосторожности при пользовании пожарными жидкостями и газами. Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды, пользование первичными средствами пожаротушения.

Задание 2. Слесарные работы

Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке. Разметка замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий.

Разметка по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов.

Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Вырубание на плите заготовок различной конфигурации из листовой стали. Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхностях отлитых деталей или сварочных конструкций. Заточка инструмента.

Гибка. Правка. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката, кромок листовой стали в тисках, на плите и с применением приспособлений.

Правка полосовой стали и круглого стального прутка на плите.

Правка листовой стали.

Резка металла. Резка полосовой стали, квадратной, круглой и угловой стали слесарной ножовкой в тисках. Резка труб с креплением в трубозажиме и в тисках. Резка листового материала ручными ножницами. Резка листового металла рычажными ножницами.

Опиливание металла. Основные приемы опиливания плоских поверхностей. Опиливание широких и узких поверхностей. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90 градусов. Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание цилиндрических поверхностей и фасок на них.

Измерение деталей.

Сверление, развертывание и зенкование. Сверление сквозных отверстий по разметке. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.д.

Сверление с применением механизированных ручных инструментов. Заправка режущих элементов сверл. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Ручная развертка цилиндрических отверстий.

Нарезание резьбы. Нарезание наружных резьб на болтах и шпильках. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых соединений.

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного соединения вручную заклепками с полукруглыми и потайными головками. Контроль качества клепки.

Шабрение. Шабрение плоских поверхностей. Шабрение криволинейных поверхностей.

Затачивание и заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных поверхностей.

Пайка. Подготовка деталей к пайке. Пайка мягкими припоями. Подготовка деталей и твердых припоев к пайке. Пайка твердыми припоями.

Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда.

Задание 3. Ремонтные работы

Разборка машин на сборочные единицы и детали. Разборка тракторов согласно инструкционно-технологическим картам.

Очистка тракторов и сборочных единиц.

Подъемно-транспортное оборудование мастерской, механизированный инструмент.

Стенды для разборки двигателей, комплекты съемников.

Контроль качества выполнения работ.

Ремонт типовых соединений и деталей. Ремонт резьбовых соединений и деталей. Ремонт шлицевых шпоночных соединений. Контроль качества выполнения работ.

Ремонт сцеплений, механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов. Разборка и дефектация сборочных единиц. Ремонт основных деталей. Выбраковка деталей и их замена. Сборка и регулировка механизмов. Притирка. Контроль качества выполнения работ.

Ремонт тракторных колес. Разборка колес, дефектация. Ремонт ступиц, дисков, покрышек и камер. Сборка колес. Контроль качества выполнения работ.

Ознакомление с технологией ремонта двигателя и его систем, электрооборудования, трансмиссии, кабин, кузова и навесной системы тракторов. Ознакомление учащихся с технологическими процессами ремонта.	Ознакомление с применяемым инструментом, приспособлениями и оборудованием.

Ознакомление со сборкой и обкаткой двигателей тракторов. Ознакомление учащихся с участками сборки и обкатки двигателей. Ознакомление с режимами обкатки и применяемым оборудованием.

Задание выполняется с соблюдением требований безопасности труда.

ВОЖДЕНИЕ

Задание 1. Индивидуальное вождение колесного трактора

Вождение колесных тракторов.

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании рабочими органами.

Изучение показаний контрольных приборов.

Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения плавности начала движения. Повороты направо и налево до достижения уверенности в приемах пользования органами управления трактора. Остановка и трогание на подъеме. Разворот. Постановка трактора в бокс задним ходом. Разгон – торможение у заданной линии. Агрегатирование трактора с прицепом. Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Проезд железнодорожных переездов. Развороты.

Вождение трактора с прицепом.

Задание 2. Перевозка грузов

Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. Перевозка грузов. Оформление приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы.

ПЕРЕЧЕНЬ

учебного оборудования для подготовки трактористов

категории «С»

I. Оснащение кабинетов

1.  Кабинет «Тракторы»

- Двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной
стойке.

- Коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшители - в разрезе.

1.3. Ведущие мосты в разрезе.

1.4. Набор деталей кривошипно-шатунного механизма.

1.5.Набор деталей газораспределительного механизма.

1.6.Набор деталей системы охлаждения.

- Набор деталей смазочной системы.

- Набор деталей системы питания.

- Набор деталей системы пуска вспомогательным бензиновым
двигателем.

1.10. Набор деталей сцепления.

1.11. Набор деталей рулевого управления.

1.12. Набор деталей тормозной системы.

1.13. Набор деталей гидравлической навесной системы.

1.14. Набор приборов и устройств системы зажигания.

  - Набор приборов и устройств электрооборудования.

  - Учебно-наглядные пособия* «Принципиальные схемы устройства гусеничного и колесного тракторов».

  - Учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых моделей тракторов. *

2.	Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт тракторов»

2.1.	Учебно-наглядные пособия по техническому обслуживанию
тракторов. *

2.2.	Учебно-наглядные пособия по ремонту тракторов. *

3.	Кабинет «Правила дорожного движения», «Основы управления транспортным средством и безопасность движения», «Оказание первой медицинской помощи»

- Модель светофора.

- Модель светофора с дополнительными секциями.

- Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки». *

- Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка». *

- Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика». *

- Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка». *

- Учебно-наглядное пособие «Схема   населенного пункта, расположения дорожных знаков и средств регулирования». *

- Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей части». *

- Учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их анализ». *

- Учебно-наглядное   пособие «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим».*

- Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи.**

3.12. Медицинская аптечка.

3.13. Правила дорожного движения Российской Федерации.

II. Оснащение лаборатории

1.      Лаборатория «Тракторы»

  - Двигатели тракторные (монтажные) на стойках.

  - Коробка передач трактора.

  - Ведущий передний и задний мосты колесного трактора на
стойке.

  - Сцепление трактора.

  - Сборочные единицы рулевого управления трактора.

  - Набор контрольно-измерительных приборов электрооборудования.

  - Набор деталей контрольно-измерительных приборов зажигания.

  - Набор сборочных единиц и деталей системы охлаждения двигателя.

  - Набор сборочных единиц смазочной системы двигателя

  - Набор сборочных единиц и деталей системы питания дизелей.

  - Набор сборочных единиц пускового устройства.

  - Набор приборов и устройств электрооборудования.

  - Набор сборочных единиц оборудования гидравлической системы тракторов.

  - Трактор для регулировочных работ.

___________________

* Учебно-наглядное пособие может быть представлено в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма и т.д.

** Набор средств определяется преподавателем по предмету.

ПЕРЕЧЕНЬ

средств обучения

А. Учебно-программная и методическая документация

1. Примерная программа подготовки трактористов категории «В». - М.: ИРПО, 2001 г.

2. Примерная программа подготовки трактористов категории «С». - М.: ИРПО, 2001г.

Б. Учебники и учебные пособия

1. В.А. Родичев. Тракторы. - М.: ИЦ «Академия», 2000 г.

2. A.M. Устинов. Сельскохозяйственные машины. - М.: «Академия», 1999 г.

3. А.Н. Устинов. Зерноуборочные машины. - М.: ИЦ «Академия» 2002 г.

4. В.В. Курчаткин. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин. - М: ИЦ «Академия», 2003 г.

В. Наглядные пособия дидактические материалы

1. Е.А. Пучин. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин (альбом наглядных пособий 30 стр.). - М.: ИЦ «Академия», 2004 г.

2. Е.А. Пучин. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин (плакаты 30 л.). - М.: ИЦ «Академия», 2002 г.

Г. Макеты

¨ Двигатель с навесным оборудованием в разрезе на безопасной стойке.

¨ Коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшители – в разрезе.

¨ Ведущие мосты в разрезе.

¨ Набор деталей кривошипно-шатунного механизма.

¨ Набор деталей газораспределительного механизма.

¨ Набор деталей системы охлаждения.

¨ Набор деталей смазочной системы.

¨ Набор деталей системы питания.

¨ Набор делателей системы пуска вспомогательным бензиновым двигателем.

¨ Набор деталей сцепления.

¨ Набор деталей рулевого управления.

¨ Набор деталей тормозной системы.

¨ Набор деталей гидравлической навесной системы.

¨ Набор приборов и устройств системы зажигания.

¨ Набор приборов и устройств электрооборудования.

¨ Двигатели тракторные (монтажные) на стойках

¨ Коробка передач трактора

¨ Ведущий передний и задний мосты колесного трактора на стойке

¨ Сцепление трактора

¨ Сборочные единицы рулевого управления трактора

¨ Набор контрольно-измерительных приборов электрооборудования

¨ Набор контрольно-измерительных приборов зажигания.

¨ Набор сборочных единиц и деталей системы охлаждения двигателя.

¨ Набор сборочных единиц смазочной системы двигателя.

¨ Набор сборочных единиц пускового устройства.

¨ Набор приборов и устройств электрооборудования.

¨ Набор сборочных единиц оборудования гидравлической системы тракторов.

¨ Учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых моделей тракторов.

¨ Учебно-наглядные пособия по техническому обслуживанию тракторов.

¨ Учебно-наглядные пособия по ремонту тракторов.

¨ Модель светофора.

¨ Учебно-наглядные пособия «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы регулировщика», «Схема перекрестка», «Схема населенного пункта, расположения дорожных знаков и средств регулирования».

¨ Учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их анализ».

¨ Учебно-наглядное пособие «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим».

¨ Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи.

¨ Медицинская аптечка.

¨ Правила дорожного движения Российской Федерации.

Тематическое планирование 10 класс «Трактор»

| № урока | Тема | Дата проведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |
| 1 | Введение. Классификация и общее устройство трактора. |  |  |
| 2 | Классификация и общее устройство трактора. |  |  |
| 3 | Двигатели тракторов. Основы устройства и работы двигателя внутреннего сгорания. Классификация двигателей внутреннего сгорания. |  |  |
| 4 | Основы устройства и работы двигателя внутреннего сгорания. Классификация двигателей внутреннего сгорания. Урок-практикум |  |  |
| 5 | Принципиальные схемы устройства двигателя. Основные понятия: рабочий ход, ВМТ, НМТ, V цил. |  |  |
| 6 | Принципиальные схемы устройства двигателя. Основные понятия: рабочий ход, ВМТ, НМТ, V цил. Урок-практикум |  |  |
| 7 | Рабочий процесс 4-хтактного двигателя. Рабочий процесс 2-хтактного двигателя. |  |  |
| 8 | Рабочий процесс 4-хтактного двигателя. Рабочий процесс 2-хтактного двигателя. Урок -практикум |  |  |
| 9 | Основы управления трактором. |  |  |
| 10 | Органы управления трактором. |  |  |
| 11 | Механизмы двигателя. Кривошипно-шатунный механизм. Схема, устройство, работа, неисправности и ТО КШМ. |  |  |
| 12 | Кривошипно-шатунный механизм. Схема, устройство, работа, неисправности и ТО КШМ. Урок-практикум |  |  |
| 13 | Распределительный и декомпрессионный механизмы. Общее устройство, работа, неисправности ГРМ |  |  |
| 14 | ТО и ремонт ГРМ. Урок-практикум |  |  |
| 15 | Частичная разборка, регулировка ГРМ. Урок-практикум |  |  |
| 16 | Устройство, работа декомпрессионного механизма. |  |  |
| 17 | Ознакомление с ДМ на двигателе. Урок-практикум |  |  |
| 18 | Устройство и работа уравновешивающего механизма. |  |  |
| 19 | Сборка двигателя, его механизмов. Урок-практикум |  |  |
| 20 | Устройство автомобильного двигателя. |  |  |
| 21 | Системы питания двигателя. Назначение и общее устройство. |  |  |
| 22 | Системы питания двигателя. Назначение и общее устройство. Урок-практикум |  |  |
| 23 | Понятие о горючей смеси. |  |  |
| 24 | Дизельное топливо, бензин. Характеристики. |  |  |
| 25 | Схема системы питания. Работа системы питания. |  |  |
| 26 | Схема системы питания. Работа системы питания. Урок-практикум |  |  |
| 27 | Топливный бак, подкачивающий насос, фильтры. |  |  |
| 28 | Разновидности ТНВД. Устройство секции ТНВД. |  |  |
| 29 | Разновидности ТНВД. Устройство секции ТНВД. Урок-практикум |  |  |
| 30 | Устройство и работа всережимного и однорежимного регулятора. |  |  |
| 31 | Устройство и работа всережимного и однорежимного регулятора. Урок-практикум |  |  |
| 32 | Устройство и работа турбокомпрессора |  |  |
| 33 | Устройство и работа форсунки. Устройство и работа карбюратора К-06. |  |  |
| 34 | Устройство и работа форсунки и карбюратора К-06. Урок-практикум |  |  |
| 35 | Работа карбюраторного двигателя. Отличие работы карбюраторного и дизельного двигателя. |  |  |
| 36 | Работа карбюраторного двигателя. Отличие работы карбюраторного и дизельного двигателя. Урок-практикум |  |  |
| 37 | Способы устранения неисправностей в полевых условиях. Неисправности системы питания. |  |  |
| 38 | Способы устранения неисправностей в полевых условиях. Неисправности системы питания. Лабораторная работа |  |  |
| 39 | ТО системы питания. Урок-практикум |  |  |
| 40 | Пути экономии топлива. |  |  |
| 41 | Система охлаждения двигателя. Назначение и классификация систем охлаждения. |  |  |
| 42 | Система охлаждения двигателя. Назначение и классификация систем охлаждения.Урок-практикум |  |  |
| 43 | Устройство и работа жидкостной и воздушной систем охлаждения. |  |  |
| 44 | Устройство и работа жидкостной и воздушной систем охлаждения. |  |  |
| 45 | Неисправности, ТО системы охлаждения. Урок-практикум |  |  |
| 46 | Система смазки. Назначение, классификация систем смазки. Устройство работа системы смазки под давлением. |  |  |
| 47 | Система смазки. Назначение, классификация систем смазки. Устройство работа системы смазки под давлением. Урок-практикум |  |  |
| 48 | Устройство и работа системы смазки совместно с топливом. |  |  |
| 49 | Неисправности ТО, системы смазки. Урок-практикум |  |  |
| 50 | Система пуска двигателя. Пусковые обороты двигателя. Способы запуска двигателя. |  |  |
| 51 | Система пуска двигателя. Пусковые обороты двигателя. Способы запуска двигателя. |  |  |
| 52 | Система пуска двигателя. Пусковые обороты двигателя. Способы запуска двигателя.Урок-практикум |  |  |
| 53 | Принцип работы моточасов. |  |  |
| 54 | Трансмиссия. Назначение, схема. Сцепление, устройство и работа. |  |  |
| 55 | Трансмиссия. Назначение, схема. Сцепление, устройство и работа. Урок-практикум |  |  |
| 56 | Неисправности ТО и ремонт сцепления. Урок-практикум |  |  |
| 57 | Промежуточное соединение. |  |  |
| 58 | Неисправности и ТО промежуточного соединения. Лабораторная работа |  |  |
| 59 | Карданная передача. |  |  |
| 60 | Неисправности, ТО и ремонт карданных передач. Лабораторная работа |  |  |
| 61 | Коробка передач. Назначение и классификация. |  |  |
| 62 | Общее устройство и работа механической коробки передач. |  |  |
| 63 | Общее устройство и работа гидравлической коробки передач. |  |  |
| 64 | Неисправности, способы устранения, ТО коробок передач. Урок-практикум |  |  |
| 65 | Специальные механизмы. Увеличитель крутящего момента. |  |  |
| 66 | Реверс. Редуктор. |  |  |
| 67 | Ходоуменьшитель. |  |  |
| 68 | Раздаточная коробка. |  |  |
| 69 | Передний и задний ведущие мосты. |  |  |
| 70 | ТО и ремонт трансмиссии. Лабораторная работа |  |  |
| 71 | Сельскохозяйственные машины. Почвообрабатывающие машины. |  |  |
| 72 | Общее устройство плуга. Их разновидности. |  |  |
| 73 | Агротехнические требования к вспашке. Урок-практикум |  |  |
| 74 | Бороны. Назначение, разновидности. |  |  |
| 75 | Зубовые бороны, сетчатые бороны. |  |  |
| 76 | Дисковые бороны. Агротехнические требования. Урок-практикум |  |  |
| 77 | Катки. Назначение, устройство и работа. |  |  |
| 78 | Шпоровые катки, водоналивные катки. |  |  |
| 79 | Агротехнические требования к работе. Урок-практикум |  |  |
| 80 | Лущильники. Устройство и разновидности. |  |  |
| 81 | Лемешные, дисковые. |  |  |
| 82 | Агротехнические требования к лущению. Урок-практикум |  |  |
| 83 | Культиваторы. Назначение и разновидности. |  |  |
| 84 | Устройство и работа культиваторов. ТО. |  |  |
| 85 | Агротехнические требования к культивации. Урок-практикум |  |  |
| 86 | Машины для внесения удобрения. |  |  |
| 87 | Агротехнические требования к внесению удобрений. Урок-практикум |  |  |
| 88 | Техника безопасности при работе. |  |  |
| 89 | Общее устройство и работа РТТ-4,2. Общее устройство и работа РМГ-4. Общее устройство и работа НРУ-0,5. |  |  |
| 90 | Общее устройство и работа РТТ-4,2. Общее устройство и работа РМГ-4. Общее устройство и работа НРУ-0,5. |  |  |
| 91 | Общее устройство и работа РТТ-4,2. Общее устройство и работа РМГ-4. Общее устройство и работа НРУ-0,5. Урок-практикум |  |  |
| 92 | Разбрасыватель органических удобрений, жидких удобрений. Прицепы. |  |  |
| 93 | Навозоразбрасыватели. Прицепы. Урок-практикум |  |  |
| 94 | Машины для борьбы с болезнями и вредителями. |  |  |
| 95 | Уборочные машины. Картофелекопалка. |  |  |
| 96 | Косилка КРН-2,1. Косилка КС-2,1. |  |  |
| 97 | Косилка КРН-2,1. Косилка КС-2,1. Урок-практикум |  |  |
| 98 | Косилка КУФ-1,8. Косилка КИР-1,5. |  |  |
| 99 | Косилка КУФ-1,8. Косилка КИР-1,5. Урок-практикум |  |  |
| 100 | Техническое обслуживание и ремонт косилок. Урок-практикум |  |  |
| 101 | Грабли поперечные ГП-14 и валкообразователи. |  |  |
| 102 | Грабли поперечные ГП-14 и валкообразователи. Урок-практикум |  |  |
| 103 | Прессподборщик ПС-1,6. Сцепки СП-15, СП-16. |  |  |
| 104 | Прессподборщик ПС-1,6. Сцепки СП-15, СП-16. Урок-практикум |  |  |
| 105 | Машины для посева. Сеялка зерновая С3-3,6. |  |  |
| 106 | Машины для посева. Сеялка зерновая С3-3,6. Урок-практикум |  |  |
| 107 | Кукурузная сеялка. |  |  |
| 108 | Картофелесажалка. |  |  |
| 109 | Агротехнические требования к посеву. Урок-практикум |  |  |
| 110 | Инструктаж по ТБ труда. |  |  |
| 111 | Подготовка машинотракторных агрегатов к посеву зерновых культур. |  |  |
| 112 | Подготовка машинотракторных агрегатов к посеву зерновых культур. Урок-практикум |  |  |
| 113 | Подготовка машинотракторных агрегатов для внесения удобрений. |  |  |
| 114 | Подготовка машинотракторных агрегатов для внесения удобрений. Урок-практикум |  |  |
| 115 | Подготовка машинотракторных агрегатов для вспашки почвы. |  |  |
| 116 | Подготовка машинотракторных агрегатов для вспашки почвы. Урок-практикум |  |  |
| 117 | Подготовка машинотракторных агрегатов для культивации. |  |  |
| 118 | Подготовка машинотракторных агрегатов для культивации. Урок-практикум |  |  |
| 119 | Подготовка машинотракторных агрегатов для боронования. |  |  |
| 120 | Подготовка машинотракторных агрегатов для боронования. Урок-практикум |  |  |
| 121 | Подготовка машинотракторных агрегатов для работы с прицепом. |  |  |
| 122 | Подготовка машинотракторных агрегатов для работы с прицепом. Урок-практикум |  |  |
| 123 | Подготовка машинотракторных агрегатов к уборке. |  |  |
| 124 | Подготовка машинотракторных агрегатов к уборке. Урок-практикум |  |  |
| 125 | Основы организации и экономики возделывания с/х культур. |  |  |
| 126 | Интенсивные технологии возделывания с/х культур. |  |  |
| 127 | ПДД. Общие положения. |  |  |
| 128 | Термины. |  |  |
| 129 | Обязанности водителя. |  |  |
| 130 | Применение специальных сигналов. |  |  |
| 131 | Сигналы светофора. |  |  |
| 132 | Сигналы регулировщика. |  |  |
| 133 | Применение аварийной сигнализации. |  |  |
| 134 | Начало движения. Маневрирование. |  |  |
| 135 | Расположения транспортных средств на проезжей части. |  |  |
| 136 | Скорость движения. |  |  |

Планирование 11 класс «Трактор»

| № урока | Тема | Дата проведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |
| 1 | Механизмы заднего моста гусеничного трактора |  |  |
| 2 | Механизмы мостов колесного трактора. Кинематическая схема мостов |  |  |
| 3 | Механизмы мостов колесного трактора. Кинематическая схема мостов. Урок-практикум |  |  |
| 4 | Устройство и работа главной и конечной передачи |  |  |
| 5 | Устройство и работа главной и конечной передачи. Урок-практикум |  |  |
| 6 | Устройство и работа дифференциала |  |  |
| 7 | Устройство и работа раздаточной коробки и механизма поворота |  |  |
| 8 | Устройство и работа раздаточной коробки и механизма поворота. Урок-практикум |  |  |
| 9 | Подвеска гусеничного трактора и ее обслуживание |  |  |
| 10 | Подвеска гусеничного трактора и ее обслуживание. Лабораторная работа |  |  |
| 11 | Принципиальная схема электрооборудования |  |  |
| 12 | Система зажигания от магнето. Система батарейного зажигания |  |  |
| 13 | Система зажигания от магнето. Система батарейного зажигания. Урок-практикум |  |  |
| 14 | Источники электрического тока. Батарея аккумуляторов. Генератор. Реле-регулятор. |  |  |
| 15 | Источники электрического тока. Батарея аккумуляторов. Генератор. Реле-регулятор. |  |  |
| 16 | Источники электрического тока. Батарея аккумуляторов. Генератор. Реле-регулятор. |  |  |
| 17 | Источники электрического тока. Батарея аккумуляторов. Генератор. Реле-регулятор. Урок-практикум |  |  |
| 18 | Устройство и работа стартера |  |  |
| 19 | Устройство и работа потребителей. Фары, сигнал, указатели поворотов, стоп-сигнал, стеклоочистили |  |  |
| 20 | Устройство и работа потребителей. Фары, сигнал, указатели поворотов, стоп-сигнал, стеклоочистили |  |  |
| 21 | Техническое обслуживание электрооборудования. Лабораторная работа |  |  |
| 22 | Т.Б. при работе с электрооборудованием |  |  |
| 23 | Рулевое управление трактора |  |  |
| 24 | Гидроусилители руля |  |  |
| 25 | Неисправности и ТО рулевого управления. Лабораторная работа |  |  |
| 26 | Тормозные системы. Общее устройство привода, работа. Разновидности механизмов |  |  |
| 27 | Тормозные системы. Общее устройство привода, работа. Разновидности механизмов |  |  |
| 28 | Тормозные системы. Общее устройство привода, работа. Разновидности механизмов |  |  |
| 29 | ТО и ремонт тормозов. Лабораторная работа |  |  |
| 30 | Общее назначение рабочего оборудования. |  |  |
| 31 | Устройство для отбора мощности ВОМ |  |  |
| 32 | Навесная система гусеничного и колесного трактора |  |  |
| 33 | Навесная система гусеничного и колесного трактора. Урок-практикум |  |  |
| 34 | Гидросистема. Общее устройство |  |  |
| 35 | Устройство золотникового распределителя и силового цилиндра |  |  |
| 36 | Устройство золотникового распределителя и силового цилиндра. Урок -практикум |  |  |
| 37 | Приводные шкивы |  |  |
| 38 | Техническое обслуживание трактора. Система ТО и ремонта трактора. ЕТО |  |  |
| 39 | Техническое обслуживание трактора. Система ТО и ремонта трактора. ЕТО. Лабораторная работа |  |  |
| 40 | ТО-1. ТО-2. ТО-3. |  |  |
| 41 | ТО-1. ТО-2. ТО-3. Лабораторная работа |  |  |
| 42 | ТО-1. ТО-2. ТО-3. Лабораторная работа |  |  |
| 43 | Сезонное ТО. ТО в особых условиях |  |  |
| 44 | Сезонное ТО. ТО в особых условиях. Лабораторная работа |  |  |
| 45 | Правила обкатки машин |  |  |
| 46 | Организация ремонта машин |  |  |
| 47 | Правила ТБ при работе на тракторе и с с/х машинами |  |  |
| 48 | Правила ТБ при работе на тракторе и с с/х машинами |  |  |
| 49 | Меры безопасности при работе в поле |  |  |
| 50 | Общие требования пожарной безопасности |  |  |
| 51 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 52 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 53 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 54 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 55 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 56 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 57 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 58 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 59 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 60 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 61 | Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности |  |  |
| 62 | Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности. Урок-практикум |  |  |
| 63 | Термические поражения. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях |  |  |
| 64 | Термические поражения. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях. Урок-практикум |  |  |
| 65 | Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП |  |  |
| 66 | Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Урок-практикум |  |  |
| 67 | Обработка ран. Пользование индивидуальной аптечкой. Остановка наружного кровотечения |  |  |
| 68 | Обработка ран. Пользование индивидуальной аптечкой. Остановка наружного кровотечения. Урок-практикум |  |  |
| 69 | Общие положения |  |  |
| 70 | Применение спец.сигналов |  |  |
| 71 | Сигналы светофора |  |  |
| 72 | Сигналы регулировщика |  |  |
| 73 | Начало движения и маневрирование |  |  |
| 74 | Расположение транспортных средств на проезжей части |  |  |
| 75 | Скорость движения. Остановка. Стоянка |  |  |
| 76 | Проезд перекрестков |  |  |
| 77 | Движение через ЖД |  |  |
| 78 | Движение по автомагистрали и в жилых зонах |  |  |
| 79 | Пользование внешними световыми приборами |  |  |
| 80 | Буксировка механических транспортных средств |  |  |
| 81 | Перевозка грузов |  |  |
| 82 | Дополнительные требования к движению |  |  |
| 83 | Предупреждающие знаки, знаки приоритета |  |  |
| 84 | Запрещающие знаки |  |  |
| 85 | Указательные знаки |  |  |
| 86 | Знаки сервиса и таблички дополнительной информации |  |  |
| 87 | Дорожная разметка. Горизонтальная |  |  |
| 88 | Дорожная разметка. Вертикальная |  |  |
| 89 | Основные положения по допуску ТС |  |  |
| 90 | Безопасность движения |  |  |
| 91 | Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация ТС |  |  |
| 92 | Ответственность водителей за нарушение ПДД |  |  |
| 93 | Необходимые документы водителя |  |  |
| 94 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 95 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 96 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 97 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 98 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 99 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 100 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 101 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 102 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 103 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 104 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 105 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 106 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 107 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 108 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 109 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 110 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 111 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 112 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 113 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 114 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 115 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 116 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 117 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 118 | Двигатель. КШМ. ГРМ |  |  |
| 119 | Система охлаждения, система смазки |  |  |
| 120 | Система питания |  |  |
| 121 | Сцепление. Промежуточное соединение |  |  |
| 122 | Коробка передач. Задний мост |  |  |
| 123 | Рабочее оборудование |  |  |
| 124 | Ходовая система |  |  |
| 125 | Электрооборудование |  |  |
| 126 | Органы управления трактором |  |  |
| 127 | Система ТО и ремонта |  |  |
| 128 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 129 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 130 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 131 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 132 | Решение задач ПДД. Урок-практикум |  |  |
| 133 | Основы безопасности движения |  |  |
| 134 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 135 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |
| 136 | Решение задач по безопасности движения и эксплуатации ТС. Урок-практикум |  |  |

Все теоретические вопросы общеслесарных работ (назначение и применение операций, устройство и назначение инструментов для их выполнения, применяемое оборудование и приспособления, режимы обработки, контрольно-измерительный и поверочный инструмент, способы контроля, организация рабочего места и требования безопасности труда) излагаются мастером производственного обучения при проведении вводных инструктажей.